# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и согласование проектной документации (проектная документация и рабочие чертежи) и выполнению работ по усилению конструкций зданий, попадающих в 30 метровую зону возможного влияния в рамках проекта реконструкции производственных корпусов бывшей табачной фабрики  «Нево–Табак»с целью приспособления для современного использования(многоквартирный жилой комплекс «Олимпия») на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект 25:

| 1. | Обоснование для paботы | Договор |
| --- | --- | --- |
| 2. | Застройщик | OOО «Клинский 25» |
| 3. | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
| 4. | Исполнитель | Определяется конкурсом |
| 5. | Объект | г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, - д. 25, лит Д по Клинскому пр. - д. 9, лит. А по Бронницкой ул. - д. 9, лит. Б по Бронницкой ул - д. 9, лит. С по Бронницкой ул - д. 23, лит. А по Клинскому пр - д. 23, лит. В по Клинскому пр. - д. 38, лит. Г по Московскому пр. - д. 36, лит. А по Московскому пр. - д. 25, лит. А (дворовые флигели) по Клинскому пр. - д. 21, лит. А по Клинскому пр. - д. 13/19, лит. А по Бронницкой ул. |
| 6. | Цель | Обеспечения сохранности зданий, строений и сооружений (в том числе ОКН), попадающих в зону риска техногенных факторов и непосредственно примыкающих к строительной площадке на период демонтажа и реконструкции. |
| 7. | Состав работ | Разработка и согласование ПД и выполнение работ делятся на два основных этапа: - на период разборки аварийных конструкций зданий по адресу: Клинский проспект, д.25, лит. В, БГ, ДЕ (за исключением фасадной стены): - усиление надземных конструкций (стены) находящихся в ограниченно-работоспособном и хуже состоянии дворовых флигелей литеры А дома 25, литер А и В дома 23 по Клинскому проспекту и литеры Г дома 38 по Московскому проспекту с целью повышения их технического состояния до второй категории. - закрепление разуплотненных зон верхней части грунтов основания зданий расположенных менее чем в полуметре от демонтируемых зданий на которые оказывают влияние и воздействие статические условия разгрузки при производстве работ (стены литеры Д дома 25, дворовых флигелей литеры А дома 25, литер А и В дома 23, литеры А дома 21 по Клинскому проспекту; литер А, Б и С дома 9, литеры А дома 13/19 по Бронницкой улице; литеры Г дома 38 по Московскому проспекту). - на период реконструкции: усиление примыкающих фундаментов путем устройства буроинъекционных свай с глубиной заложения острия не менее 18 метров от поверхности литры А и В дома 23, литеры А дома 21, фасадной стены литеры Д дома 25 по Клинскому проспекту; литеры А дома 9, литеры А дома 13/19 по Бронницкой улице; литер А и Г дома 38 по Московскому проспекту. Литера А дома 9 по Бронницкой улице является объектом культурного наследия. Проект укрепления требует согласования в КГИОП. Для выполнения работ требуется получение разрешения КГИОП. |
| 8. | Характеристика условий выполнения работ | В 30-метровую зону возможного влияния проектируемого здания входят здания, расположенные по следующим адресам: 1) Бронницкая ул., д. 9, лит. А; 2) Бронницкая ул., д. 9, лит. С; 3) Бронницкая ул., д. 9, лит. Б; 4) Бронницкая ул., д. 9, лит. Г; 5) Бронницкая ул., д. 14б, лит. А; 6) Бронницкая ул., д. 14, лит. А; 7) Бронницкая ул., д. 16, лит. А; 8) Бронницкая ул., д. 13/19, лит. А; 9) Клинский пр., д. 21, лит. А; 10) Клинский пр., д. 23, лит. А; 11) Клинский пр., д. 23, лит. В; 12) Клинский пр., д. 25, лит. А; 13) Московский пр., д. 42/27, лит. А; 14) Московский пр., д. 42/27, лит. Б; 15) Московский пр., д. 38, лит. Г; 16) Московский пр., д. 36, лит. А; 17) Московский пр., д. 40, лит. А; 18) Московский пр., д. 38, лит. А; 19) Московский пр., д. 38, лит. Г1; 20) Московский пр., д. 34, лит. В. Обследование надземных конструкций, фундаментов и грунтов основания зданий окружающей застройки выполнено ООО «БЭСКИТ» (заключение 01/05-11-КЛ25-19.05.2011, СПб, 2015 г.). 1) Бронницкая ул., д. 9, лит. А (ОКН) Бывшее здание лечебницы Александровской общины сестер милосердия Красного Креста, являющееся объектом культурного наследия. Здание 4-х этажное, с подвалом, цокольным этажом и чердаком. Здание построено в 1886 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения — 2,4-2,6 м от поверхности. 2) Бронницкая ул., д. 9, лит. С Одноэтажное здание без подвала. Здание построено в 1882 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения — 2,1 м от поверхности. 3) Бронницкая ул., д. 9, лит. Б Двухэтажное здание без подвала. Здание построено в 1882 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,1 м от поверхности. 4) Бронницкая ул., д. 9, лит. Г Одноэтажное здание без подвала. Здание построено в 1970 г. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты в виде бетонных столбов, объединенных ж/б ростверком. Глубина заложения - 1,9 м от поверхности. 5) Бронницкая ул., д. 14б, лит. А 5-этажное здание с подвалом и чердаком. Здание построено в 1905 г. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красногополнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,3 - 2,5 м от поверхности. 6) Бронницкая ул., д. 14, лит. А (ОКН) 5-этажное здание с подвалом и чердаком, дом А.С.Щербакова (ОКН). Здание построено в 1905 г., являющется объектом культурного наследия. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,4 м от поверхности. 7) Бронницкая ул., д. 16, лит. А 6-7-этажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. Здание построено в 1903 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,4 м от поверхности. 8) Бронницкая ул., д. 13/19, лит. А 6-7-этажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. Здание построено в 1903 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые и кирпичные. Глубина заложения - 2,6 - 2,85 м от поверхности. 9) Клинский пр., д. 21, лит. А 4-5-тажное здание с подвалом и чердаком. Здание построено до 1917 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бетонные и бутовые. Глубина заложения - 2,6 м от поверхности. 10) Клинский пр., д. 23, лит. А 3-4 этажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. Здание построено до 1917 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,5 - 2,7 м от поверхности. 11) Клинский пр., д. 23, лит. В Дворовой флигель, пристроенный к д. 23, лит. А. Здание построено до 1917 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,5 - 2,7 м от поверхности. 12) Клинский пр., д. 25, лит. А (ОКН) Бывшее здание заводоуправления товарищества табачной фабрики "А.Н. Шапошников и Ко», являющееся объектом культурного наследия, фасадом выходит на Клинский пр. Здание 5-этажное, без подвала, с чердаком, построено в 1898 г. Пристроенные дворовые флигели не относятся к объектам культурного наследия, проектом предусматривается их реконструкция с включением с состав вновь возводимого многоэтажного жилого дома. Конструктивная схема зданий — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые. Глубина заложения - 2,5 - 2,7 м от поверхности. 13) Московский пр., д. 42/27, лит. А 4–5-этажное здание, с подвалом и чердаком. Здание построено в 1898 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые, по песчаной подушке. Глубина заложения - 1,9 - 2,0 м от поверхности. 14) Московский пр., д. 42/27, лит. Б Двухэтажное здание, без подвала, с мансардой, построенное до 1899 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые, по песчаной подушке. Глубина заложения - 1,9 - 2,0 м от поверхности. 15) Московский пр., д. 38, лит. Г Двухэтажное здание, без подвала с чердаком. Здание построено до 1917 г. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые, по песчаной подушке. Глубина заложения - 1,5 м от поверхности. 16) Московский пр., д. 36, лит. А 4-5-этажное здание с подвалом и чердаком. Здание построено в 1882 г. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые, по песчаной подушке. Глубина заложения - 1,84 - 2,1 м от поверхности. 17) Московский пр., д. 40, лит. А 4–5-этажное здание, с подвалом и чердаком, построенное в 1826 г. Конструктивная схема здания - стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Фундаменты ленточные, бутовые, по песчаной подушке. Глубина заложения - 2,0 м от поверхности. 18) Московский пр., д. 38, лит. А 5-этажное здание, с цокольным этажом и чердаком, построенное до 1917 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. 19) Московский пр., д. 38, лит. Г1 Дворовой флигель, пристроенный к д. 38, лит. А. Здание построено до 1917 г. Конструктивная схема здания — стеновая с несущими продольными и поперечными стенами из красного полнотелого кирпича. Дополнительные осадки/подъемы зданий окружающей застройки при демонтаже: Для ОКН: Для исторических зданий: Предельно допустимые и расчетные значения дополнительных осадок основания фундаментов зданий окружающей застройки для реконструкции по результатам выполненных расчетов: Адрес здания; Индекс категории технического состояния; Пред. доп. доп. осадка согласно СП22.13330.2011, мм; Максимальная расчетная дополнительная осадка, мм. от разработки котлована; от воздействия нагрузки от веса здания; суммарная. s ad,u; sad.еxc; sad,load; s ad,tot. Бронницкая ул., д.9, лит.А (ОКН); 3; 5; 1,5; 12,4; 13,9. Бронницкая ул., д. 9, лит. С; 2; 30; 4,4; 13,7; 18,1. Бронницкая ул., д. 9, лит. Б; 2; 30; 6,8; 14,0; 20,8. Бронницкая ул., д. 9, лит. Г; 2; 30; 5,9; 13,9; 19,8. Бронницкая ул., д. 14б, лит. А; 2; 30; 0,4; 0,5; 0,9. Бронницкая ул., д.14, лит.А (ОКН); 2; 10; 0,3; 0,4; 0,7. Бронницкая ул., д. 16, лит. А; 2; 30; 0,3; 0,4; 0,7. Бронницкая ул., д. 13/19, лит. А; 2; 30; 3,8; 7,2; 11,0. Клинский пр., д. 21, лит. А; 2; 30; 4,1; 6,5; 10,6. Клинский пр., д. 23, лит. А; 3; 10; 3,4; 5,8; 9,2. Клинский пр., д. 23, лит. В; 3; 10; 4,9; 5,9; 10,8. Клинский пр., д. 25, лит. А (ОКН); 3; 5; 3,3; 1,2; 4,5. Клинский пр., д. 25, лит. А (дворовые флигели); 3; 10; 2,7; 0,0; 2,7. 3; 10; 6,2; 0,0; 6,2. Московский пр., д. 42/27, лит. А; 3; 10; 0,5; 0,9; 1,4. Московский пр., д. 42/27, лит. Б; 3; 10; 1,6; 5,2; 6,8. Московский пр., д. 38, лит. Г; 3; 10; 1,7; 11,5; 13,2. Московский пр., д. 36, лит. А; 3; 10; 2,0; 9,6; 11,6. Московский пр., д. 40, лит. А; 3; 10; 0,4; 1,2; 1,6. Московский пр., д. 38, лит. А; 3; 10; 0,8; 2,6; 3,4. Московский пр., д. 38, лит.Г1; 3; 10; 0,9; 5,8; 6,7. Московский пр., д. 34, лит. В; 3; 5; 1,3; 3,1; 4,4. Суммарная дополнительная осадка от разработки котлована и воздействия на основание нагрузки от нового здания превышает предельно допустимое значение для следующих зданий: - д. 9, лит. А по ул. Бронницкой: S ad,tot,max = 13,9 мм > S ad,u = 5,0 мм. - д. 23, лит. В по Клинскому пр.: S ad,tot,max = 10,8 мм > S ad,u = 10,0 мм. - д. 38, лит. Г по Московскому пр.: S ad,tot,max = 13,2 мм > S ad,u = 10,0 мм. - д 36, лит. А по Московскому пр.: S ad,tot,max = 11,6 мм > S ad,u = 10,0 мм. Согласно выполненным расчетам, суммарная дополнительная осадка примыкающих зданий от разработки котлована и воздействия нагрузки от нового здания, при условии усиления фундаментов буроинъекционными сваями ориентировочной длиной 18 м, не превышает предельно допустимого значения: - д. 9, лит. А по ул. Бронницкой: S ad,tot,max = 4,8 мм < S ad,u = 5,0 мм. - д. 23, лит. В по Клинскому пр.: S ad,tot,max = 8,9 мм < S ad,u = 10,0 мм. - д. 38, лит. Г по Московскому пр.: S ad,tot,max = 9,3 мм < S ad,u = 10,0 мм. - д 36, лит. А по Московскому пр.: S ad,tot,max = 6,0 мм < S ad,u = 10,0 мм. С целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия — здания по адресу ул. Бронницкая, д. 9, лит. А, д. 23, лит. В по Клинскому пр., д. 38, лит. Г по Московскому пр., д 36, лит. А по Московскому пр., а также сохраняемой фасадной стены лит. Д дома №25, по Клинскому пр., непосредственно примыкающих к площадке строительства, рекомендуется предусмотреть усиление примыкающих фундаментов путем устройства буроинъекционных свай с глубиной заложения острия не менее 18,0 м от поверхности. |
| 9. | Инженерно-геологические условия | Рассматриваемый участок административно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, Клинский проспект, д.25. Абсолютные отметки поверхности, по данным высотной привязки устьев скважин и точек статического зондирования колеблются в пределах 2,3 – 4,5 м. Территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится ко II В подрайону по климатическому районированию России для строительства. В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен в пределах Приневской низины. В геологическом строении участка, на глубину бурения 40,0 м, принимают участие: современные техногенные (t IV) и морские, озерные (m, l IV) образования, верхнечетвертичные озерно-ледниковые (1g III)) и ледниковые (g III) отложения, залегающие на вендских отложениях котлинского горизонта (V kt2). В ходе проведения камеральных работ на участке выделено 13 инженерно-геологический элементов (ИГЭ). ИГЭ 1 (t IV) - техногенные отложения (насыпные грунты слежавшиеся): пески различной крупности, перемешанные с супесями пластичными, со строительным мусором, с битым кирпичом, с прослоями заторфованных грунтов, с обломками бетона, железа и древесины, с битым стеклом, влажные и насыщенные водой, мощностью 1,6 – 2,7 м. С поверхности рядом скважин вскрыто асфальтовое и бетонное покрытие толщиной 0,1 м. Отложения характеризуются расчетным сопротивлением R0 = 80 кПа. В качестве основания не рекомендуются. ИГЭ 2 (m, l IV) – пески пылеватые серые, неоднородные, с примесью органических веществ, плотные, насыщенные водой, мощностью 0,7 – 3,6 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,07 т/ м3, сцепление с = 6 кПа, угол внутреннего трения φ = 34 град, модуль деформации Е = 28 МПа. ИГЭ 2а (m, l IV) – пески пылеватые серые, неоднородные, с примесью органических веществ, средней плотности, насыщенные водой, мощностью 0,7 – 3,5 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,00 т/ м3, сцепление с =4 кПа, угол внутреннего трения φ = 30 град, модуль деформации Е = 18 МПа. ИГЭ 3 (m, l IV) – суглинки легкие пылеватые серые, тиксотропные, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, мощностью до 5 мм, текучие, мощностью 0,7 – 2,9 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 1,88 т/ м3, сцепление с = 7 кПа, угол внутреннего трения φ = 6 град, модуль деформации Е = 4 МПа. ИГЭ 4 (1g III) - суглинки тяжелые пылеватые серовато-коричневые, ленточные, тиксотропные, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, мощностью до 1 мм, с прослоями глин текукчих, текучие, мощностью 0,4 – 5,7 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 1,80 т/ м3, сцепление с = 8 кПа, угол внутреннего трения φ = 4 град, модуль деформации Е = 4 МПа. ИГЭ 5 (1g III) - суглинки легкие пылеватые серовато-коричневые, тиксотропные, неяснослоистые, с прослоями песков пылеватых, насыщенных водой, мощностью 1-7 мм, мягкоплстичные, мощностью 1,1 – 2,9 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 1,91 т/ м3, сцепление с = 10 кПа, угол внутреннего трения φ = 11 град, модуль деформации Е = 6 МПа. ИГЭ 5а (1g III) – пески пылеватые серые, неоднородные, плотные, насыщенные водой, мощностью 0,4 – 1,1 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,07 т/ м3, сцепление с = 6 кПа, угол внутреннего трения φ = 34 град, модуль деформации Е = 28 МПа. ИГЭ 6 (g III) - супеси пылеватые серые, с линзами и гнездами песков мелких, насыщенных водой, с гравием и галькой до 15 %, пластичные, мощностью 1,6 – 4,8 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,20 т/ м3, сцепление с = 29 кПа, угол внутреннего трения φ = 21 град, модуль деформации Е = 16 МПа. ИГЭ 7 (g III) – суглинки легкие пылеватые серые, с линзами и гнездами песков, насыщенных водой, с гравием и галькой до 10 %, тугопластичные, мощностью 2,5 – 6,6 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,08 т/ м3, сцепление с = 24 кПа, угол внутреннего трения φ = 19 град, модуль деформации Е = 13 МПа. ИГЭ 8 (g III) – галечниковые грунты, насыщенные водой, заполнитель - пески средней крупности, мощностью 0,5 – 1,5 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,14 т/ м3, сцепление с = 2 кПа, угол внутреннего трения φ = 43 град, модуль деформации Е = 50 МПа. ИГЭ 9 (g III) – супеси пылеватые серовато-зеленые, с линзами и гнездами песков влажных, с гравием и галькой до 20 %, твердые, мощностью 0,8 – 3,4 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,21 т/ м3, сцепление с = 43 кПа, угол внутреннего трения φ = 26 град, модуль деформации Е = 16 МПа. ИГЭ 10 (V kt2) - глины легкие пылеватые серовато-зеленые, дислоцированные, с прослоями песков пылеватых влажных, с дресвой и щебнем песчаника до 5 %, твердые, мощностью 2,3 – 4,6 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,11 т/ м3, сцепление с = 133 кПа, угол внутреннего трения φ = 16 град, модуль деформации Е = 18 МПа. ИГЭ 11 (V kt2) - глины легкие пылеватые серовато-зеленые, слоистые, с прослоями песков пылеватых, влажных, с прослоями песчаников прочных, мощностью до 2 см, твердые, вскрытой мощностью 4,3 – 15,0 м. Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,14 т/ м3, сцепление с = 173 кПа, угол внутреннего трения φ = 20 град, модуль деформации Е = 23 МПа. Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов ИГЭ 1 составляет 1,46 м, для песков пылеватых ИГЭ 2, 2а, суглинков ИГЭ 3, 4, 5 – 1,2 м. По степени морозной пучинистости насыпные грунты ИГЭ 1, пески пылеватые ИГЭ 2, 2а, суглинки текучие ИГЭ 3, 4 и мягкопластичные ИГЭ 5 относятся к сильнопучинистым грунтам. Грунты по отношению к бетону нормальной проницаемости марки W4, сильноагрессивны, среднеагрессивны к бетону марки W6 и слабоагрессивны к бетону марки W8. Грунты сильноагрессивны к бетонам марок W4-W6 и среднеагрессивны к бетону марки W8 по отношению к арматуре в железобетонных конструкциях при толщине защитного слоя 20 мм, грунты среднеагрессивны к бетонам марок W4-W6 и слабоагрессивны к бетону марки W8 - при толщине защитного слоя 25 и 30 мм, грунты слабоагрессивны к бетонам марок W4-W6 - при толщине слоя 50 мм. Грунты по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля обладают высокой степенью коррозионной агрессивности. Гидрогеологические условия исследованного участка характеризуются наличием безнапорных и напорных подземных вод, приуроченных к комплексу четвертичных отложений. Безнапорные подземные воды, приуроченные к морским и озерным (m, l IV) пескам пылеватым ИГЭ-2, 2а, к прослоям песков в глинистых грунтах морского и озерного, озерно-ледникового (lg III) генезисов. В период изысканий (май 2016 г.) подземные воды со свободной поверхностью вскрыты на глубине 1,30-1,80 м. Зафиксированный на момент бурения уровень близок к среднегодовому. Подземные воды, приуроченные к пескам пылеватым (ИГЭ 5а), вскрыты на глубинах 11,60-13,80 м, обладают местным напором. Величина напора составила 1,20-3,80 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод происходит в местную гидрографическую сеть. Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,2 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г). В неблагоприятные периоды года максимальные уровни можно ожидать на глубине 0,30 м. Напорные подземные воды в период изысканий (май 2016 г.) вскрыты на глубине 19,50-20,10 м, приурочены к галечниковым грунтам с песчаным заполнителем ИГЭ-8. Величина напора составляет 2,40-3,80 м, верхним относительным водоупором является толща ледниковых (gIII) отложений. Нижним относительным водоупором являются ледниковые супеси твердые и вендские глины твердые. Пьезометрический уровень установился на глубине 15,80-17,40 м. Подземные воды со свободной поверхностью неагрессивны по отношению к бетону нормальной проницаемости марок W4 -W8 и к арматуре в железобетонных конструкциях. Подземные воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают средней степенью коррозионной агрессивности, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - высокой степенью коррозионной агрессивности. Площадка строительства относится к III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий. В соответствии с Техническим заданием проектируется строительство жилой секции (в осях Г-М:1-7), 8-9 этажной, сооружения II уровня ответственности, размеры в плане 129х43, на свайном фундаменте, с глубиной погружения острия сваи не менее 26,5 м с заглублением ростверка 6,8 м от поверхности земли и встроенно-пристроенная подземной двухуровневой парковки (в осях Г-М:1-7), сооружения II уровня ответственности, размеры в плане 119х39, на свайном фундаменте, с глубиной погружения острия сваи не менее 26,5 м с заглублением ростверка 6,8 м от поверхности земли. При заглублении сваи на отметку минус 25,0 м БС несущим слоем для нижних концов свай будут служить глины твердые ИГЭ 11, залегающие на глубине 25,00-26,10 м (абс.отм. от минус 21,80 до минус 20,90 м), вскрытая мощность до 15,00 м. При устройстве ростверка на глубину 6,8 м в основании будут залегать морские и озерные, озерно-ледниковые суглинки текучие ИГЭ-3, 4, залегающие с глубин 5,20-5,80 м (абс. отм. минус 2,60 - минус 0,90 м). Проходка котлована для проектируемой двухуровневой парковки будет осуществляться в насыпных грунтах ИГЭ-1 до глубины 1,80-2,80 м, в песках пылеватых ИГЭ-2, 2а до глубины 5,30-5,80 м и в суглинках текучих ИГЭ-3, 4 до глубины 6,8 м. Необходимо учесть возможность перехода песков пылеватых ИГЭ-2, 2а, насыщенных водой, в плывунное состояние (быстрое перемещение этих грунтов в траншею) в период строительства, при отрывке котлована. Также необходимо учесть разжижение песков на дне котлована под действием динамических нагрузок от тяжелой техники, экскаваторов. Предусмотреть крепление стенок котлована (шпунтовое ограждение, стена в грунте). Надежным основанием для заглубления нижних концов свай можно использовать глины твердые ИГЭ 11, залегающие на глубине 25,30-26,10 м (абс.отм. от минус 21,80 до минус 20,90 м), вскрытая мощность до 15,00 м. Окончательный выбор длины сваи, их количества в кусте, сечения и определение их несущей способности рекомендуется осуществлять по результатам инженерно-геологических изысканий и испытаний статическими нагрузками опытных свай. - Жилой секции (в осях Б-В:1-4), 6 этажной, сооружения II уровня ответственности, размеры в плане 16,3х8,0 на ленточном фундаменте, с заглублением 2,1 м от поверхности земли и жилой секции (в осях Б-В:1-4), 6 этажной, сооружения II уровня ответственности, размеры в плане 24х12, на ленточном фундаменте, с заглублением 2,1 м от поверхности земли. При устройстве ленточного фундамента с глубиной заложения 2,10 м в основании будут залегать насыпные грунты ИГЭ-1, залегающие на глубине 0,10-0,30 м (абс. отм. кровли 3,75-4,40 м), мощностью 1,60-2,70 м, подстилаемые морскими и озерными песками пылеватыми ИГЭ-2, 2а на глубине 2,20-2,60 м. Насыпные грунты в качестве основания не рекомендуются. Использование насыпных грунтов в качестве основания решается проектировщиком на основании технико-экономических расчетов по результатам инженерно-геологических изысканий. |
| 10. | Производство работ и содержание строительной площадки. | Работы производят в соответствии с требованиями: Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года): Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений; СП (Свод правил) от 09 марта 2004 года №50-101-2004СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №45.13330.2012 ; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СанПиН 2.2.3.1384-03 по охране окружающей среды. При выполнении работ наиболее важными направлениями выполнения природоохранных мероприятий являются предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой техники, своевременное и безопасное удаление строительного мусора, меры пожарной безопасности. Строительная организация, допущенная к работам, должна: - получить разрешение на установку забора и организацию строительной площадки (в случае необходимости); - организовать и содержать строительную площадку на период проведения работ; - издать приказ по организации, определяющий порядок производства работ на строительной площадке, доступа на нее людей и автотехники, а также назначить: - инженерно-технического работника, ответственного за производство работ из числа мастеров, прорабов или начальников участка; - инженерно-технического работника, ответственного за противопожарную безопасность; - инженерно-технического работника, ответственного за электрохозяйство; - лиц, осуществляющих технический надзор. Работа должна производится по разработанному и согласованному проекту и рабочей документации, утвержденному главным инженером строительной организации. Технический, производственный, административный и авторский надзор за соблюдением техники безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности и условий выполнения работ при выполнении работ производится на протяжении всего периода работ в соответствии с организационно-технологическими требованиями. Ввиду того, что в опасные зоны попадают соседние здания и сооружения, в которых находятся люди, транспортные и пешеходные дороги (тротуары), предусмотреть решения (мероприятия) по обеспечению безопасности людей, в том числе: - перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов и выходов в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон; - применять технические решения, исключающие возникновение опасных факторов в местах нахождения людей. Рабочие, выполняющие работы, должны знать и соблюдать требования инструкции по технике безопасности, а строительная организация обязана обеспечить работающим здоровые и безопасные условия труда, предусматривающие, в том числе и мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы. Организация, допущенные к проектированию и выполнению работ, должны иметь соответствующие допуски к выполнению работ. При возникновении аварийной обстановки производитель работ должен немедленно прекратить работы и удалить работающих из опасной зоны. Возобновление работ разрешается производителем работ после выполнения мероприятий, исключающих опасность для работающих и окружающей среды. Находиться на строительной площадке без защитных касок установленных образцов запрещается. Производственные территории строительных площадок, включая участки производства работ и рабочие места, должны оборудоваться средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с техническими паспортами и действующими положениями, находиться в исправном работоспособном состоянии и обозначаться соответствующими знаками. Не разрешается накапливать на строительной площадке отходы горючих материалов: масляные тряпки, опилки, стружку, отходы пластмасс. Строительный мусор должен своевременно вывозиться. Не допускается захламление и заваливанием мусором строительной площадки. В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочий должен выполнять следующие требования: - курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения; - не разводить костры, не сжигать мусор и отходы; - горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с рабочих мест и непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места; - не загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при работе техники и механизмов. |
| 12. | Приложения к Техническому заданию (в электронном виде по запросу претендентов) | Топосъемка земельного участка (стройплощадки) в М1:500 в электронном виде. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций зданий по адресам: - д. 25, лит Д по Клинскому пр. - д. 9, лит. А по Бронницкой ул. - д. 9, лит. Б по Бронницкой ул - д. 9, лит. С по Бронницкой ул - д. 23, лит. А по Клинскому пр - д. 23, лит. В по Клинскому пр. - д. 38, лит. Г по Московскому пр. - д. 36, лит. А по Московскому пр. - д. 25, лит. А (дворовые флигели) по Клинскому пр. - д. 21, лит. А по Клинскому пр. - д. 13/19, лит. А по Бронницкой ул. выполненных ООО “БЭСКИТ” в 2015 году. Проектная документация: 0416-ГТО (Р) Раздел 12. «Заключение по геотехническому обоснованию на период реконструкции» 260/15-28.04.2015-ГТО Заключение по геотехническому обоснованию проекта демонтажа зданий с учетом влияния от их разборки для планируемого строительства на исторические здания и ОКН, попадающие в 30 метровую зону риска от производства работ. 0416-ОС ОКН Раздел 12. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону возможного влияния при реконструкции.» Положительное заключение экспертизы “Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики «Нево–Табак» с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс «Олимпия») на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект 25» Этап 1: Реконструкция с сохранением внешнего облика исторического здания, формирующего уличный фронт застройки по Бронницкой улице с локальным изменением архитектурного решения фасада и увеличением высотности вглубь квартала в осях Б-M:1-7 с сохранением формы исторической двухскатной крыши |